# Curtain Outdoor Mini Jeweller

Bezprzewodowy kurtynowy czujnik ruchu z podwójną technologią do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

| Komunikacja | Technologia komunikacji Jeweller Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania poleceń, alarmów i zdarzeń. Najważniejsze cechy: - Dwukierunkowa komunikacja. - Zaawansowany antysabotaż. - Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym. - Natychmiastowe powiadomienia. - Zdalne sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji Ajax. Pasma częstotliwości 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz W zależności od regionu sprzedaży. Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP) do 20 mW Automatyczne sterowanie mocą w celu zmniejszenia zakłóceń radiowych i zużycia energii. Modulacja sygnału radiowego GFSK Zasięg sygnału radiowego do 1,700 m do 5,550 ft Pomiędzy czujnikiem a hubem (lub podwajaczem zasięgu) w otwartej przestrzeni. Szyfrowana komunikacja Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Przeskakiwanie częstotliwości Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu. Technologia komunikacji Wings Opatentowana technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Najważniejsze cechy: - Dwukierunkowa komunikacja. - Zaawansowany antysabotaż. - Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym. - Pakiety danych są przeładowywane w przypadku błędów transmisji. Pasma częstotliwości 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz W zależności od regionu sprzedaży. Zasięg sygnału radiowego do 1,700 m do 5,550 ft Pomiędzy czujnikiem a hubem (lub podwajaczem zasięgu) w otwartej przestrzeni. Szyfrowana komunikacja Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Przeskakiwanie częstotliwości Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu. |
| --- | --- |
| Wykrywanie | Elementy wykrywające 1 x sensor PIR 1 × sensor mikrofalowy pasma K Czujnik mikrofalowy pasma K zapobiegający fałszywym alarmom powodowanym przez zakłócenia termiczne. Częstotliwość pracy: 24 GHz. Odległość wykrywania ruchu do 5 m do 16.4 ft Przy instalacji na wysokości 1 m. Przy instalacji na wysokości 3.3 ft. Kąty wykrywania ruchu poziomo: 15° pionowo: 100° Wykrywana prędkość ruchu od 0,3 do 2,0 m/s od 1 do 6.6 ft/s Kierunek soczewki czujnika powinien być prostopadły do przewidywanej drogi wejścia do obiektu. Czułość 3 poziomy Może ją ustawić PRO lub użytkownik z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax. Odporność na zwierzęta wysokość: do 100 cm (3.3 ft) waga: nie dotyczy Czujnik powinien być zainstalowany na wysokości 1 metra, a suwak na jego obudowie powinien być ustawiony na pozycję Zwierzę . Czujnik powinien być zainstalowany na wysokości 3.3 feet, a suwak na jego obudowie powinien być ustawiony na pozycję Zwierzę . Zapobieganie fałszywym alarmom technologia podwójnego wykrywania ruchu SmartDetect Algorytm oprogramowania. Kompensacja temperatury Skuteczne wykrywanie ruchu w temperaturach od −25 °C do +60 °C. (−13 °F do +140 °F) |
| Zalecenia | Zalecana wysokość montażu urządzenia to 5 m na suficie i 1 m na ścianie bocznej. Zalecana wysokość montażu urządzenia to 16.4 ft na suficie i 3.3 ft na ścianie bocznej. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz. |
| Ochrona przed sabotażem | Alarm sabotażowy Powiadomienia o próbach oderwania czujnika od podłoża lub wyjęcia go z uchwytu montażowego. Ochrona przed spoofingiem uwierzytelnianie urządzenia System antymaskingu wykrywa próby zablokowania pola widoku czujnika Akcelerometr alarm, gdy czujnik został poruszony Musi być aktywowany, gdy czujnik jest zainstalowany na uchwytach innych firm. Wkręt do mocowania do montażu czujnika na uchwycie SmartBracket. Wykrywanie utraty łączności po 36 sek Czas wykrywania zależy od ustawień Jeweller lub Jeweller/Fibra. |
| Zasilanie | Baterie 2 × CR123A Zainstalowane fabrycznie. Rodzaj type C Przewidywana żywotność baterii do 3 lat Zakres napięcia roboczego czujnika 4.1−6.2 V⎓ Nominalne napięcie robocze czujnika 6 V⎓ Pobór prądu czujnika w stanie spoczynku przy napięciu znamionowym 30 μA Maksymalny pobór prądu syreny przy napięciu znamionowym 600 mA Pełna pojemność baterii 1,600 mAh Niskie napięcie baterii 4.48 V⎓ Niskie napięcie przywracania baterii 5.14 V⎓ Napięcie baterii na koniec okresu eksploatacji 4.1 V⎓ Urządzenie jest wyłączone. Pojemność baterii na koniec okresu eksploatacji 170 mAh Producent Huiderui lub Panasonic |
| Obudowa | Wymiary czujnika 145 × 32 × 43 mm 5.71″ × 1.26″ × 1.69″ Wymiary czujnika z mocowaniem kątowym 145 × 44 × 54 mm 5.71″ × 1.73″ × 2.13″ Waga czujnika 130 g 4.59 oz Waga mocowania kątowego 20 g 0.7 oz Dopuszczalna temperatura pracy od −25 °C do +60 °C od –13 °F do +140 °F Wilgotność robocza do 95% Klasa ochrony IP55 |
| Kolor | Biały |
| Pełny zestaw | Curtain Outdoor Mini Jeweller Uchwyt montażowy SmartBracket 2 × bateria CR123A (zainstalowane fabrycznie) Mocowanie kątowe Zestaw instalacyjny Krótka instrukcja |