# MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR z rozszerzonymi możliwościami weryfikacji fotograficznej. Do montażu zewnętrznego na wysokości 2–4 m

| Komunikacja | Technologia komunikacji Jeweller Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania poleceń, alarmów i zdarzeń. Najważniejsze cechy: - Dwukierunkowa komunikacja. - Zaawansowana ochrona przed sabotażem. - Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym. - Natychmiastowe powiadomienia. - Zdalne sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji Ajax. Pasma częstotliwości 866,0–866,5 MHz 868,0−868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz W zależności od regionu sprzedaży. Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP) do 25 mW Automatyczna kontrola zasilania w celu zmniejszenia zużycia energii i zakłóceń radiowych. Modulacja sygnału radiowego GFSK Zasięg sygnału radiowego do 1700 m do 5550 ft Pomiędzy urządzeniem a hubem (lub podwajaczem zasięgu) w otwartej przestrzeni. Szyfrowana komunikacja Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Przeskakiwanie częstotliwości Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu. Technologia komunikacji Wings Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania weryfikacji fotograficznej. Najważniejsze cechy: - Dwukierunkowa komunikacja. - Zaawansowana ochrona przed sabotażem. - Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym. - Ponowne ładowanie pakietu danych w przypadku błędów w transmisji. - Kontrola dostarczenia zdjęcia. Pasma częstotliwości 866,0–866,5 MHz 868,0−868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz W zależności od regionu sprzedaży. Zasięg sygnału radiowego do 1700 m do 5550 ft Pomiędzy urządzeniem a hubem (lub podwajaczem zasięgu) w otwartej przestrzeni. Szyfrowana komunikacja Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Przeskakiwanie częstotliwości Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu. |
| --- | --- |
| Wykrywanie | Elementy wykrywające 2 x sensor PIR 1 × sensor mikrofalowy pasma K Częstotliwość pracy: 24 GHz. Odległość wykrywania ruchu do 15 m do 49 ft Przy montażu na wysokości 2–4 m. Przy montażu na wysokości 6,6–13,1 ft. Zależy od poziomu czułości wybranego w ustawieniach urządzenia. Kąt wykrywania ruchu poziomo: 90° Prędkość wykrywania ruchu od 0,3 od 2,0 m/s od 1,0 do 6,6 ft/s Kierunek sensorów czujnika powinien być prostopadły do domniemanej ścieżki wtargnięcia do obiektu. Czułość 3 poziomy Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax. Zapobieganie fałszywym alarmom - SmartDetect Algorytm oprogramowania. Kompensacja temperatury Skuteczne wykrywanie ruchu w temperaturach od −25 °C do +60 °C. Skuteczne wykrywanie ruchu w temperaturach od −13 °F to 140° F. |
| Weryfikacja fotograficzna | Zdjęcia z alarmu Wbudowany aparat aktywuje się, gdy czujnik jest uzbrojony i zostanie wykryty ruch. Zdjęcia na żądanie Użytkownik wykonuje zdjęcia w dowolnym momencie lub gdy czujnik jest uzbrojony (w zależności od ustawień). Opcja ta jest domyślnie wyłączona. Zdjęcie według scenariusza Aparat wykonuje zdjęcia automatycznie po wyzwoleniu innych czujników Ajax. Funkcja ta nie jest domyślnie skonfigurowana. Zdjęcie według harmonogramu Czujnik automatycznie wykonuje zdjęcia w określonym czasie. Funkcja ta nie jest domyślnie skonfigurowana. Zdjęcie przez uzbrojenie/rozbrojenie Czujnik automatycznie wykonuje zdjęcia po zmianie stanu bezpieczeństwa. Regulowana rozdzielczość zdjęć 640 × 480 px 320 × 240 px (domyślnie) Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax. Kąty widzenia kamery poziomo: 115° pionowo: 84° Zdjęcia HDR Poprawia dokładność szczegółów w jasnych i ciemnych scenach. Podświetlenie w podczerwieni Do fotografii nocnej i w warunkach słabego oświetlenia. Seria zdjęć od 1 do 5 zdjęć o rozdzielczości 320 × 240 px od 1 do 3 zdjęć o rozdzielczości 640 × 480 px Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax. Czas dostarczania zdjęć do 9 sek dla rozdzielczości 320 × 240 px do 20 sek dla rozdzielczości 640 × 480 px Czas dostarczenia zdjęć zależy od rozdzielczości zdjęcia wybranej w ustawieniach urządzenia. |
| Zalecenia | Zaleca się montaż czujnika na wysokości 2–4 m. Zaleca się montaż czujnika na wysokości 6,6–13,1 ft. Funkcja odporności na zwierzęta domowe nie jest dostępna dla tego urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. |
| Ochrona przed sabotażem | Alarm sabotażowy Powiadomienia o próbach usunięcia czujnika z uchwytu montażowego. Magnetometr wykrywa próby pochylenia, przesunięcia lub oderwania czujnika od powierzchni System antymaskingu wykrywa próby zablokowania pola widoku czujnika Wkręt do mocowania zabezpiecza urządzenie na uchwycie SmartBracket Ochrona przed spoofingiem uwierzytelnianie urządzenia Wykrywanie utraty łączności po 36 sek Czas wykrywania zależy od ustawień Jeweller/Fibra. |
| Zasilanie główne | Baterie 6 × CR123A Zainstalowane fabrycznie. Rodzaj type C Przewidywana żywotność baterii do 3 lat Zakres napięcia roboczego czujnika 3,8−6,5 V⎓ Nominalne napięcie robocze czujnika 6 V⎓ Pobór prądu czujnika w stanie spoczynku przy napięciu znamionowym 45 μA Maksymalny pobór prądu czujnika przy napięciu znamionowym 1200 mA Pełna pojemność baterii 4800 mAh Niskie napięcie baterii 4,2 V⎓ Niskie napięcie przywracania baterii 5,0 V⎓ Napięcie baterii na koniec okresu eksploatacji 3,8 V⎓ Urządzenie jest wyłączone. Pojemność baterii na koniec okresu eksploatacji 300 mAh Producent Huiderui |
| Zasilanie opcjonalne | Napięcie robocze zewnętrznego źródła zasilania 12–24 V⎓ Baterie służą jako zapasowe źródło zasilania, gdy podłączone jest zasilanie zewnętrzne. |
| Obudowa | Wymiary z uchwytem obrotowym 234 x 98 x 230 mm 9,21″ × 3,86″ × 9,06" Wymiary bez uchwytu obrotowego 234 x 98 x 137 mm 9,21″ × 3,86″ × 5,39" Waga z uchwytem obrotowym 1010 g 35,6 oz Waga bez uchwytu obrotowego 620 g 21,9 oz Dopuszczalna temperatura pracy od −25°C do +60°C od −13 °F do 140 °F Wilgotność robocza do 95% Klasa ochrony IP55 |
| Kolor | Biały |
| Pełny zestaw | MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller 6 × CR123A (zainstalowane fabrycznie) Uchwyt montażowy SmartBracket Uchwyt obrotowy Daszek Zestaw instalacyjny Krótka instrukcja |
| Gwarancja | 24 miesiące |