Hub BP Jeweller

Bezprzewodowy panel sterowania z zewnętrzną baterią jako źródłem zasilania. Obsługa weryfikacji fotograficznej. Możliwość połączenia za pomocą dwóch kart SIM (2G/3G/LTE)

| Pojemność | Urządzenia Ajax do 100 W szczególności do 10 syren lub klawiatur z wbudowaną syreną i 5 podwajaczy zasięgu. Rejestratory NVR Ajax do 36 Kamery Ajax do 224 poprzez Ajax NVR i do 492 jako autonomiczne urządzenia Kamery IP innych producentów do 10 w przypadku korzystania z RTSP za pośrednictwem SDK do 224 w przypadku korzystania z ONVIF za pośrednictwem Ajax NVR Użytkownicy do 50 - Dowolna liczba użytkowników o uprawnieniach administratora w ramach limitu huba. - Konta PRO dla instalatorów. - Konta PRO dla firm instalacyjnych i monitorujących. - Zarządzanie dostępem dla użytkowników. Scenariusze automatyzacji do 32 - Przez alarm. - Przez harmonogram. - Przez uzbrojenie/rozbrojenie. - Według temperatury, wilgotności, stężenia CO2. - Przez naciśnięcie Button. - Przez naciśnięcie LightSwitch Grupy bezpieczeństwa do 9 Pomieszczenia do 50 Dziennik zdarzeń do 1,000 zdarzeń Zdarzenia zapisywane są w wewnętrznej, nieulotnej pamięci flash. |
| --- | --- |
| Komunikacja bezprzewodowa | Technologia komunikacji Jeweller Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania poleceń, alarmów i zdarzeń. Najważniejsze cechy: - Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem. - Zaawansowany antysabotaż. - Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym. - Natychmiastowe powiadomienia. - Zdalne sterowanie i konfiguracja w aplikacjach Ajax. Pasma częstotliwości 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz W zależności od regionu sprzedaży. Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP) do 25 mW Automatyczne sterowanie mocą w celu zmniejszenia zakłóceń radiowych i zużycia energii. Modulacja sygnału radiowego GFSK Zasięg sygnału radiowego do 2000 m do 6500 ft Pomiędzy hubem a podłączonymi urządzeniami (w otwartej przestrzeni). Maksymalny zasięg zależy od podłączonego urządzenia. Interwał odpytywania od 12 do 300 sek Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax. Szyfrowana komunikacja Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Przeskakiwanie częstotliwości Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu. Technologia komunikacji Wings Opatentowana technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania zdjęć. Najważniejsze cechy: - Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem. - Zaawansowany antysabotaż. - Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym. - Ponowne ładowanie pakietu danych w przypadku błędów w transmisji. - Kontrola dostarczenia zdjęcia. Pasma częstotliwości 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz W zależności od regionu sprzedaży. Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP) do 25 mW Automatyczne sterowanie mocą w celu zmniejszenia zakłóceń radiowych i zużycia energii. Zasięg sygnału radiowego do 2000 m do 6500 ft Pomiędzy hubem a podłączonymi urządzeniami (w otwartej przestrzeni). Maksymalny zasięg zależy od podłączonego urządzenia. Szyfrowana komunikacja Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Przeskakiwanie częstotliwości Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu. |
| Zalecenia | Hub BP Jeweller jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. |
| Kanały komunikacji | Komórkowy 2 × gniazdo micro SIM Pasma komórkowe 2G GSM900/DCS1800 (B3/B8) 3G WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8) 4G (LTE) FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 Automatyczne przełączanie pomiędzy kanałami komunikacyjnymi między kartami SIM— do 4 minut Hierarchia kanałów komunikacyjnych 1. Gniazdo Micro SIM 1 2. Gniazdo Micro SIM 2 Auto APN Funkcja Automatyczny wybór APN umożliwia automatyczne ustawienie punktu dostępowego na podstawie zainstalowanej karty SIM. Złącza anteny zewnętrznej Jeweller Wings 4G (LTE) System powiadomi o uszkodzonej antenie. Ajax ExternalAntenna jest sprzedawana osobno. Kategorie systemów transmisji alarmów SP5 Sposób obsługi panelu sterowania pass-through Bezpieczeństwo sygnału S2 Zabezpieczenie zastępcze. Bezpieczeństwo informacji I2 |
| Powiadomienia | Rodzaje powiadomień - Powiadomienia Push - SMS - Połączenie głosowe Rodzaje zdarzeń - Alarmy - Awarie - Zmiana trybu bezpieczeństwa - Zdarzenia systemowe - Alerty niezwiązane z bezpieczeństwem - Urządzenia automatyzacji Rodzaje powiadomień są konfigurowane indywidualnie dla każdego użytkownika. Powiadomienia można dostosować do schematów A–D zgodnie z wymaganiami normy EN 50131. |
| Weryfikacja fotograficzna | Rodzaje weryfikacji fotograficznej - Zdjęcia z alarmu - Zdjęcia według scenariusza - Zdjęcia na żądanie - Zdjęcia według harmonogramu Funkcja Zdjęcia według harmonogramu jest dostępna dla hubów z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich w wersji 2.19 lub nowszej. Czas dostarczania zdjęć do 9 sek Domyślnie. Rozdzielczość zdjęcia do 640 × 480 pikseli W zależności od czujnika. Liczba zdjęć w serii od 1 do 5 zdjęć |
| Monitorowanie | Obsługiwane protokoły - SIA DC-09 (SIA-DCS) - SurGard (Contact ID) - ​​ADEMCO 685 - Inne protokoły własnościowe Rodzaje zdarzeń - Alarmy i zdarzenia systemowe - Współrzędne przycisku napadowego - Weryfikacja fotograficzna |
| Zasilanie | Zewnętrzne 4,2–16 V⎓, do 2 mA Bateria cynkowo-powietrzna lub zewnętrzne źródło zasilania. Wewnętrzne 4,2–16 V⎓, do 2 mA Ładowalne baterie kwasowo-ołowiowe i LiFePO4 (brak w zestawie). Baterie jednorazowego użytku LTC (brak w zestawie). Zakres napięcia roboczego DC urządzenia 3,5–16 V⎓ |
| Działanie autonomiczne | Na baterii zewnętrznej w trybie pełnej funkcjonalności do 18 miesięcy Na zewnętrznej baterii jednorazowego użytku cynkowo-powietrznej 12 V⎓, 600 Ah (brak w zestawie). Na baterii zewnętrznej w trybie oszczędzania baterii ponad 5 lat Na zewnętrznej baterii jednorazowego użytku cynkowo-powietrznej 12 V⎓, 600 Ah (brak w zestawie). Na baterii wewnętrznej w trybie oszczędzania baterii do 17 miesięcy Na baterii wewnętrznej jednorazowego użytku NB (7,2 V/95 Ah) 7,2 V⎓, 95 Ah, LTC ( brak w zestawie). do 4 miesięcy Na ładowalnej baterii wewnętrznej RB (6,4 V/27 Ah) LiFePO4 6,4 V⎓, 27 Ah (brak w zestawie). do 2 miesięcy Na ładowalnej wewnętrznej baterii kwasowo-ołowiowej 12 V⎓, 7 Ah (brak w zestawie). |
| Ochrona przed sabotażem | Alarm sabotażowy Powiadomienia o próbach oderwania urządzenia od podłoża lub usunięcia go z uchwytu montażowego. Ochrona przed spoofingiem uwierzytelnianie urządzenia Przeskakiwanie częstotliwości Hub wysyła do wszystkich użytkowników i agencji ochrony powiadomienia o zagłuszaniu lub utracie połączenia z urządzeniami. Powiadomienie o zagłuszaniu Hub BP Jeweller analizuje poziom hałasu na kanale oraz jakość komunikacji z dodanymi urządzeniami i wysyła alert w ciągu 30 sekund. |
| Obudowa | Wymiary 196 × 238 × 100 mm 7.72″ × 9.37″ × 3.94″ Waga 1010 g 35.63 oz Dopuszczalna temperatura pracy od −10 °C do +40 °C od 14°F do 104°F Dopuszczalna wilgotność do 75% Klasa ochrony IP40 |
| Kolory | Czarny Biały |
| Pełny zestaw | Hub BP Jeweller Uchwyt montażowy SmartBracket. Zestaw instalacyjny Krótka instrukcja |
| Gwarancja | 24 miesiące |