# Internal battery NB (7.2V/190Ah)

Zestaw 20 baterii jednorazowego użytku LTC ER34615-LD do zainstalowania w Case D (430)

| Rodzaj baterii | Baterie 20 × ER34615 Bateria litowo-tionylowa jednorazowego użytku z kondensatorem impulsowym HPC-1520. Napięcie nominalne 7,2 V⎓ Pojemność nominalna 190 Ah Przy poborze prądu 10 mA (z włączonym Trybem oszczędzania energii baterii), temperaturze 25 °C i prawidłowym umieszczeniu baterii w obudowie Ajax. Niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność baterii i skrócić jej żywotność. Maksymalny prąd obciążenia 700 mA Napięcie baterii na koniec okresu eksploatacji 4 V⎓ |
| --- | --- |
| Uwagi | Nie należy zwierać zacisków zasilania. Nie należy ładować baterii. Baterię należy stosować wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami. Bateria jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Zabezpiecz baterię w obudowie za pomocą rzepu (dołączonego do pełnego zestawu Case D (430) i Case E (395)). |
| Produkty | Wymiary 182 × 124 × 64 mm 7.17″ × 4.88″ × 2.52″ Waga 2.1 kg 4.63 lb Rodzaj złącza baterii Molex 2139-2 lub podobny Dopuszczalna temperatura pracy od −25 °C do +65 °C od −13 °F do 149 °F Wilgotność robocza od 40% do 80% |
| Pełny zestaw | Internal battery NB (7.2V/190Ah) |
| Gwarancja | 24 miesiące |