# Internal battery NB (7.2V/95Ah)

Zestaw 10 baterii jednorazowego użytku LTC ER34615-LD do zainstalowania w Hub BP Jeweller

| ### Rodzaj baterii | Baterie 10 × ER34615 Bateria litowo-tionylowa jednorazowego użytku z kondensatorem impulsowym HPC-1520. Napięcie nominalne 7,2 V⎓ Pojemność 95 Ah |
| --- | --- |
| ### Zasilanie | Maksymalny prąd obciążenia 700 mA Napięcie baterii na koniec okresu eksploatacji 4 V⎓ |
| ### Zalecenia | Nie należy zwierać zacisków zasilania. Nie należy ładować baterii. Baterii należy używać wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami. Bateria jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. |
| ### Obudowa | Wymiary 135 × 65 × 105 mm 5,31″ × 2,56″ × 4,13" Waga 990 g 35 oz Rodzaj złącza baterii Molex 2139-2 Dopuszczalna temperatura pracy od −10 °C do +40 °C od 14°F do 104°F Dopuszczalna wilgotność do 75% |
| ### Pełny zestaw | Internal battery NB (7.2V/95Ah) |
| Gwarancja | 24 miesiące |