# Internal battery RB (6.4V/36Ah)

Zestaw 36 ładowalnych baterii LiFePO4 do zainstalowania w Hub BP Jeweller

| ### Rodzaj baterii | Baterie 36 × IFR18650 Ładowalne ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4). Konfiguracja baterii 2S18P Napięcie nominalne 6,4 V⎓ Pojemność 36 Ah |
| --- | --- |
| ### Zasilanie | Maksymalny prąd obciążenia 3000 mA Napięcie baterii na koniec okresu eksploatacji 4,5 V⎓ |
| ### Warunki ładowania i rozładowania | Zakres temperatury ładowania od 0 °C do +45 °C od 32 °F do 113 °F Wilgotność względna podczas ładowania 60 ±25% Zakres temperatury rozładowania od −25 °C do +65 °C od −13 °F do 149 °F Wilgotność względna rozładowania 60 ±25% |
| ### Warunki przechowywania | Zakres temperatury przechowywania od −20 °C do +45 °C od −4 °F do 113 °F Wilgotność przechowywania 60 ±25% |
| ### Transport i przewożenie | Napięcie podczas przewożenia 6,0 - 6,4 V⎓ Wymagania dotyczące transportu W przypadku transportu lotniczego baterie litowe muszą być naładowane do nie więcej niż 30% ich nominalnej pojemności. Napięcie przewożenia spełnia ten wymóg. W przypadku innych rodzajów transportu baterię należy przewozić zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami przewoźnika. |
| ### Uwagi | Nie wolno wystawiać baterii na działanie otwartego ognia, iskier lub innych źródeł zapłonu. Nie należy zwierać zacisków zasilania. Nie wolno demontować ani odkształcać baterii. Unikaj nadmiernych wstrząsów mechanicznych lub wibracji. Baterii należy używać wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami. Hub BP Jeweller nie odpowiada za ładowanie tej baterii. Bateria musi zostać zainstalowany w stanie pełnego naładowania. |
| ### Obudowa | Wymiary 133 × 120 × 51 mm 5,24″ × 4,72″ × 2,01″ Waga 1,52 kg 3,34 lb Rodzaj złącza baterii Molex 2139-2 lub podobny Dopuszczalna temperatura pracy od −25 °C do +65 °C od −13 °F do 149 °F Wilgotność względna podczas pracy od 35% do 85% |
| ### Pełny zestaw | Internal battery RB (6.4V/36Ah) Adapter kablowy do ładowania baterii |
| Gwarancja | 24 miesiące |