# Internal battery RB (6.4V/78Ah)

Zestaw 104 ładowalnych baterii LiFePO4 do zainstalowania w Case D (430)

| Rodzaj baterii | Baterie 78 × IFR18650 Ładowalne ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4). Konfiguracja baterii 2S39P Napięcie nominalne 6.4 V⎓ Nominalna pojemność 78 Ah Maksymalny prąd ładowania 15 A Za pośrednictwem złącza ładowania baterii. TVC (kontrola napięcia na zaciskach) 7,2 V⎓ (3,6 V⎓ na ogniwo) Maksymalny prąd rozładowania 2 A Za pomocą złącza umożliwiającego podłączenie baterii do huba. Napięcie odcięcia rozładowania 4.5 V⎓ |
| --- | --- |
| Parametry ładowania i rozładowywania | Zakres temperatur ładowania od 0 °C do +45 °C od 32 °F do 113 °F Wilgotność względna podczas ładowania 60 ± 25% Zakres temperatury rozładowania od −25 °C do +65 °C od −13 °F do 149 °F Wilgotność względna podczas ładowania 60 ± 25% |
| Warunki przechowywania | Zakres temperatury przechowywania od −20 °C do +45 °C od −4 °F do 113 °F Wilgotność przechowywania 60 ± 25% |
| Transport i wysyłka | Napięcie podczas przewożenia 6.0–6.4 V⎓ Wymagania dotyczące transportu W przypadku transportu lotniczego baterie litowe muszą być naładowane do nie więcej niż 30% ich nominalnej pojemności. Napięcie przewożenia spełnia ten wymóg. W przypadku innych rodzajów transportu baterię należy obsługiwać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami przewoźnika. |
| Uwagi | Nie wolno wystawiać baterii na działanie otwartego ognia, iskier lub innych źródeł zapłonu. Nie należy zwierać zacisków zasilania. Nie wolno demontować ani odkształcać baterii. Unikaj nadmiernych wstrząsów mechanicznych lub wibracji. Baterię należy stosować wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami. Hub nie ładuje tej baterii. Naładuj baterię za pomocą dedykowanej zewnętrznej ładowarki. Baterię należy ładować co sześć miesięcy podczas przechowywania. Zabezpiecz baterię w obudowie za pomocą rzepu (dołączonego do pełnego zestawu Case D (430) i Case E (395)). |
| Produkty | Wymiary 254 × 134 × 52 mm 10.00″ × 5.27″ × 2.05″ Waga 3.51 kg 7.74 lb Złącze ładowania baterii XT60 lub odpowiednik Złącze do podłączania baterii do huba Molex 2139-2 lub podobny Dopuszczalna temperatura pracy od −25 °C do +65 °C od −13 °F do 149 °F Wilgotność względna podczas pracy 60 ± 25% |
| Pełny zestaw | Internal battery RB (6.4V/78Ah) |
| Gwarancja | 24 miesiące |