# SpeakerPhone Jeweller

Bezprzewodowy moduł głosowy do weryfikacji alarmu

| ### Kompatybilność urządzeń | Hub 2 (4G) Jeweller Z oprogramowaniem sprzętowym w wersji OS Malevich 2.24. lub wyższej. Hub Hybrid (4G) Z oprogramowaniem sprzętowym w wersji OS Malevich 2.25. lub wyższej. |
| --- | --- |
| Komunikacja | Technologia komunikacji VoRF Autorski protokół bezprzewodowej transmisji audio wykorzystujący dupleks z podziałem czasu. Najważniejsze cechy: - Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem. - Zaawansowana ochrona przed sabotażem. - Komunikacja audio w trybie pełnego dupleksu. Zasięg sygnału radiowego do 1700 m do 5550 ft Pomiędzy urządzeniem a hubem w otwartej przestrzeni. Pasmo częstotliwości 863,0–865,0 MHz Technologia komunikacji Jeweller Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania poleceń, alarmów i zdarzeń. Najważniejsze cechy: - Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem. - Zaawansowana ochrona przed sabotażem. - Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym. - Natychmiastowe powiadomienia. - Zdalne sterowanie i konfiguracja w aplikacjach Ajax. Pasma częstotliwości 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz W zależności od regionu sprzedaży. Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP) do 25 mW Automatyczne sterowanie mocą w celu zmniejszenia zakłóceń radiowych i zużycia energii. Modulacja sygnału radiowego GFSK Zasięg sygnału radiowego do 1700 m do 5550 ft Pomiędzy urządzeniem a hubem w otwartej przestrzeni. Szyfrowana komunikacja Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Przeskakiwanie częstotliwości Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu. Technologia komunikacji Wings Opatentowana technologia komunikacji bezprzewodowej do aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Najważniejsze cechy: - Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem. - Zaawansowana ochrona przed sabotażem. - Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym. - Ponowne ładowanie pakietów danych w przypadku błędów transmisji. Pasma częstotliwości 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz W zależności od regionu sprzedaży. Zasięg sygnału radiowego do 1700 m do 5550 ft Pomiędzy czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu w otwartej przestrzeni. Szyfrowana komunikacja Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym. Przeskakiwanie częstotliwości Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu. |
| Najważniejsze cechy | Optymalizacja dźwięku oparta o sztuczną inteligencję Zapewnia on: - Wyraźna transmisja głosu. - Tłumienie zewnętrznego hałasu. - Lepsza słyszalność, nawet na duże odległości. - Możliwość konfiguracji funkcji sztucznej inteligencji w aplikacji Ajax. Słyszalność głosu do 10 m Automatyczna regulacja czułości mikrofonu. Moc głośnika wyjściowego 3 W Efektywność głośnika do 103 dB 83 dB w odległości 1 m. Zakres częstotliwości od 200 Hz do 16 kHz Kodek audio Opus Zdalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego Gdy dostępna jest nowa wersja oprogramowanie sprzętowego, administrator lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może uruchomić aktualizację w aplikacjach Ajax. Hub musi być podłączony do Ajax Cloud przez Ethernet. |
| Zalecenia | Zaleca się instalację urządzenia na wysokości 1,6 m. Zaleca się montaż czujnika na wysokości 5.2 ft. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. |
| Ochrona przed sabotażem | Alarm sabotażowy Powiadomienia o próbach odłączenia urządzenia od powierzchni. Wykrywanie odłączenia mikrofonu Powiadomienia o próbach uszkodzenia wbudowanego mikrofonu. Wkręt do mocowania Do montażu urządzenia na uchwycie SmartBracket. Ochrona przed spoofingiem uwierzytelnianie urządzenia Wykrywanie utraty łączności po 36 sek Czas wykrywania zależy od ustawień Jeweller. |
| Zasilanie | Bateria 4 × CR123 Zainstalowane fabrycznie. Przewidywana żywotność baterii do 3 lat W trybie gotowości. do 12 godzin W trybie rozmowy. Opcjonalne zasilanie zewnętrzne 12 V⎓, 1 A Długość przewodu zasilającego nie powinna przekraczać 10 m, jeśli używany jest przewód z żyłami miedzianymi 2 × 0,35. Gdy zewnętrzne źródło zasilania jest podłączone, baterie działają jako zapasowe źródło zasilania. Długość przewodu zasilającego nie powinna przekraczać 32 ft, jeśli używany jest przewód miedziany 2 × 0,35. |
| Obudowa | Wymiary 112 × 112 × 42 mm 4.41" × 4.41" × 1.65" Waga 270 g 9.52 oz Dopuszczalna temperatura pracy od 0 °С do +40 °С od 32 °F do 104 °F Dopuszczalna wilgotność do 75% Klasa ochrony IP50 |
| ### Kolory | Czarny Biały |
| Pełny zestaw | SpeakerPhone Jeweller Uchwyt montażowy SmartBracket. Zestaw instalacyjny Krótka instrukcja |
| Gwarancja | 24 miesiące |